Net2 AN1128-NL

Deurgroepen gebruiken

Gebruik van Deurgroepen

De optie "Deurgroepen" biedt de mogelijkheid om vooraf geslecteerde deuren weer te geven. Dit kan bijv. gebrukt worden als er gebruik word gemaakt van meerder locaties. Zo kan per locatie de deuren worden weergegeven.

Deurgroepen kunnen gemaakt en gewijzigd worden door:

Selecteer deuren en vervolgens "rechtse muisknop".

Door het menu 'Opties'

Ga naar het tabblad "Nieuwe deurgroep" en maak vervolgens de deurgoep aan.

De nieuwe deurgroep zal vervolgens worden weergegeven onder "Deuren" in de boomstructuur. Het is mogelijk om de deuren vervolgens naar de deurgoep "te slepen".

Opties kunnen van de hele groep gelijktijdig worden gewijzigd. Selecteer de gewenste deurgoep, met de rechtse muis toets kan vervolgens eigenschappen worden geselecteerd. In het geopende scherm kunnen dan de eigenschappen worden gewijzigd byv:

Deur openingstijd, Open de deur gedurende, Type lezer, Lezer werkingsmode.