Net2 APN-1138-NL

Geavanceerde beheerders bevoegdheden gebruiken

# Vereisten

- Net2 Access ontrol v5.0 of hoger

- Net2 Pro-software benodigd

- Systeembeheerder of Supervisor bevoegdheden

- Kijk op www.paxton.info/1672 voor de minimale PC systeemeisen.

Let op: de Paxton Connect Admin app is momenteel niet te gebruiken voor gebruikers met geavanceerde beheerders bevoegdheden.

# Over

In Net2 kunnen beheerders verschillende software rechten krijgen waardoor een beheerder niet de volledige opties heeft in de Net2 software. Met de functie Geavanceerde beheerders bevoegdheden is het mogelijk beheerders te beperken tot alleen het bedienen van gebruikers binnen specifieke gebruikersafdelingen en het gebruiken van specifieke toegangsniveaus.

# Configureren van de software

- Open Net2, selecteer het menu 'Opties', gevolgd door 'Geavanceerde beheerders bevoegdheden'.

- Voer de naam van de operator in en selecteer 'Toevoegen'.

- Selecteer de afdelingen die door deze beheerder kunnen worden beheerd.

- Selecteer de autorisaties die beheerd kunnen worden voor de afdelingen.

- Kies of de beheerder de gebeurtenissen en rapporten mag bekijken.

Let op: Indien de optie gebeurtenissen is ingeschakeld, heeft geavanceerde beheerder volledige zoekmogelijkheden om alle gebeurtenissen binnen het systeem te bekijken én het bekijken van bestaande rapporten en de mogelijkheid tot het creëren van nieuwe rapporten.

Ga na of deze functie niet in strijd is met de AVG wetgeving voordat deze aan wordt gezet.

# Werking

Een nieuwe geavanceerde beheerder met bovengenoemde rechten is nu beperkt tot eenvoudig gebruikersbeheer van de gebruikers die zichtbaar zijn. Het is ook mogelijk om nieuwe gebruikers te creëren.

De aangemaakte beheerders bevoegdheid kan nu worden toegepast op bestaande of op nieuwe Net2 software beheerders.

Opmerking: Geavanceerde beheerders kunnen in de Kaart Designer software geen "live data" van de gebruikers zien.

© Paxton Ltd 1.0.1	3